| Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum |  |  | MŰVELETI UTASÍTÁS |  |  |  |  |  |  |  | Műveleti utasítás száma: |  | Lapszám: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Művelet megnevezése: |  | Művelet száma: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  | 1 |
| Anyag: |  | Anyagállapot: | Munkadarab megnevezése: |  |  |  |  |  |  |  | Rajzszám: |  | Sorrendterv száma: |
| S275JR |  | Húzott | Cap |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  | 1 |
| Program szám: |  | Vezérlő: | Gép: |  |  |  | Nyersméret: |  |  |  | Készítette: |  | Dátum: |
| 1001 |  | NCT 203 | MIniturn |  |  |  | 80.8xØ30 |  |  |  | Petruska Milán |  | 2026.04.13. |
| Műveleti vázlat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befogás: |  |  |  |  |  |  |  | Készülék: |  |  |  |  |  |
| Sor-szám | Műveletelem |  |  | Felület jele | ap | fn |  |  | vc | i |  | Szerszám és mérőeszköz |  |
|  |  |  |  |  | [mm] | [mm] |  |  | [m/min] | - |  |  |  |
| 1. | Befogás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oldalazás |  |  | a | 0,8 | 0,202 |  |  | 192 | 1 |  | CCMT09T308-MP6 WPP30G Lapka SCLCR1212F09 Szerszámtest |  |
| 3. | Kontúr Nagyolás |  |  | b | 0,8 | 0,219 |  |  | 119 | 5 |  | CCMT09T308-MM4 WSM10S Lapka SCLCR1212F09 Szerszámtest |  |
| 4. | Kontúr Simítás |  |  | b | 0,6 | 0,158 |  |  | 159 | 1 |  | VCMT110304-FM4 WMP20S Lapka SVJBR1212F11 Szerszámtest |  |
| 5. | Beszúrás |  |  | c | 2 | 0,133 |  |  | 117 | 2 |  | G4011-1212R-2T12DX18 Szerszámtest DX18-2E200N02-UD4 WSM33G Lapka |  |
| 6. | Menetvágás |  |  | d | 0,1 | 1.175 |  |  | 196 | 5 |  | W2011-1212R-WT26 Szerszámtest WT26-R-ER-AG60 WSM23X Lapka |  |
| 7. | Kifogás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ellenőrzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolómérő, Microméter, Menetfésű |  |